附件1

EICU配套信息设备采购项目需求

根据我院发展要求，EICU开科要配套信息设备，以下为信息设备清单：

设备详细参数

| 序号 | 产品 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动工作站 | 显示器固定支架 一体化ABS台面 可扩展台面 键盘托*1 电动升降立柱模块 抽屉*2，带锁设计，内设隔板 铝压铸一体成型车体底座 4寸医用静音轮*4，其中两个可以锁定 显示器: 21.5英寸，分辨率1920x1080，响应时间5ms CPU： i7 6代 内存：8GB DDR3 硬盘：256GB固态硬盘 无线网卡：支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准 操作系统：Windows7、Windows10、WindowsXP 磷酸铁锂电池 支持8小时以上使用时间 具备电源管理软件 多功能置物盒（兼容手消液盒、锐器盒、剪刀盒）*1 4.5L手按垃圾桶*2 | 2 |
| 2 | 手持移动终端（PDA） | 处理器 8核 2.0 GHz 高性能处理器 操作系统 Android 9.0 内存（ROM+RAM) 16GB + 2GB 扩展插槽 Micro SD卡（最高支持256G） 显示屏 4.7寸，1280 x 720 高分辨率液晶屏 触控屏 工业级电容触控屏（支持戴手套触控） 摄像头 后置800万像素（可选1300万像素），兼容前置500万像素 扫描窗玻璃 Corning Gorilla 玻璃（康宁） 键盘 正面4键，侧面4键，包括3个扫描按键，实体Home键、菜单键及返回键 电池 3.85V 4000 mAh 锂聚合物电池，可自行不借助工具拆卸及更换 音频 内置麦克风/Micro USB/耳机接头 提示 振动提示/LED提示/音频提示 震动马达 内置震动马达 传感器 G-Sensor（重力传感器）/距离传感器/光线传感器 | 6 |
| 3 | 监控电脑 | 酷睿i7-9700 3.0GHz八核 16G内存 1TB硬盘 正版WIN10 23.8英寸显示器 原厂键盘、鼠标套装 3年原厂保修 | 1 |
| 4 | 视频探视室一体化触摸智能屏 | 屏幕分辨率：4K 产品尺寸（mm）：65英寸 触控点数：20点 CPU:双芯片4Core@1.5G+4Core@1.8G 内存：12GB Flash：64GB 功能：无线投屏、远程协作、反向操控、随页批注、SVC多流选看、云会议 摄像机： 分辨率：1080P Auto-Framing智能视角设定 Max广角 2倍数字变焦 65寸落地支架（人字支架 x 2、横梁 x 2） 书写笔 x 2 AV转接线 x 1 电源线 x 1； | 1 |
| 5 | 监控屏幕 | CPU核数：四核心 CPU：2*Cortex A73 + 2*Cortex A53 智能电视：是 存储内存：16GB 运行内存：3GB GPU：4*Mali-G51 操作系统：Harmony OS 2.0 工作电压（v）：220v 电源功率（w）：140W 待机功率（w）：小于0.5W 刷屏率：60HZ HDR显示：支持 亮度：400nits以下 屏幕比例：16:9 背光方式：直下式 扫描方式：逐行扫描 屏幕类别：软屏 背光源：LED 支持格式（高清）：2160p 屏幕尺寸：55英寸 屏幕分辨率：超高清4K 响应时间：8ms 标称对比度：5000:1 输出功率：2*10W高频+2*10W全频 扬声器数量：4个 多声道功能：环绕声 网络连接：支持有线&无线 连接方式：无线/网线 挂墙支架x 1；语音遥控器 x 1； 快速入门 x 1；AV转接线 x 1； 电源线 x 1；7号电池 x 2； | 1 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

附件2

报名资料要求

| 文件 | 类型 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价资料、后续维护服务 | 1.项目整体报价及各功能点的响应情况和明细报价； | （1）一份盖章扫描版，一份可编辑的WORD版或excel版； （2）报价函扫描版请加盖贵司公章； （3）相关售后质量及服务承诺。 （4）硬件清单明细报价需按各推荐品牌分别报价。 |
|  |  | 2.免费维保期； |  |
|  |  | 3.免费维保期后维保费率； |  |
|  |  | 4.本地维护团队； |  |
|  |  | 5.公司项目联系人及联系方式。 |  |
| 2 | 公司资质 | 1.规模实力； | （1）一份可编辑的WORD版或excel版; （2）代理公司需提供授权代理资质； （3）贵司的营业执照、税务登记证、组织机构代码证。 |
|  |  | 2.研发团队力量； |  |
|  |  | 3.行业专注度（专业背景）； |  |
|  |  | 4.从业年限。 |  |
| 3 | 实施方案、实施周期 | 1.产品功能、完整性； | （1）一份可编辑的WORD版或excel版; （2）项目实施具体方案、实施周期。 |
|  |  | 2.可用性、易用性； |  |
|  |  | 3.兼容性、开放性； |  |
|  |  | 4.对硬件、耗材要求； |  |
|  |  | 5.实施周期。 |  |
| 4 | 实施案例 | 1.成功实施项目数及三家成功案例。 （非必备条件） | 提供三家合同（含项目内容清单）复印件。文件以“合作项目+合作单位+合作金额”命名。 |