智能化体检中心管理系统配套设备需求书

# 项目名称

项目名称：智能化体检中心管理系统配套设备采购

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助机（预约、报到、查询、打印一体机） | 配置详见3.1.1、自助机 | 5 |
| 2 | 身份识别装置（身份证阅读器） | 配置详见3.1.2、身份证阅读器 | 5 |
| 3 | 21寸显示屏 | 配置详见3.1.3、21寸显示屏 | 22 |
| 4 | 40寸显示屏 | 配置详见3.1.4、40寸显示屏 | 10 |
| 5 | 人脸比对一体机 | 配置详见3.1.5、人脸比对一体机 | 13 |
| 6 | 65寸显示屏 | 配置详见3.1.6、65寸显示屏 | 5 |
| 7 | 服务器 | 配置详见3.1.7、服务器 | 4 |
| 8 | 大型LED拼接显示屏（46寸/55寸） | 配置详见3.1.8、大型LED拼接显示屏（46寸/55寸） | 1 |
| 9 | 人脸识别服务器 | 配置详见3.1.9、人脸识别服务器 | 1 |
| 10 | 人脸抓拍摄像机 | 配置详见3.1.10、人脸抓拍摄像机 | 4 |
| 11 | 会议触摸显示屏 | 配置详见3.1.11、会议触摸显示屏 | 1 |
| 12 | 5G无线高速数据终端 | 配置详见3.1.12、5G无线高速数据终端 | 1 |
| 13 | 外检便携式笔记本电脑 | 配置详见3.1.13、外检便携式笔记本电脑 | 23 |
| 14 | 电脑 | 配置详见3.1.14、电脑 | 48 |
| 15 | 智能导检移动平板 | 配置详见3.1.15、智能导检移动平板 | 3 |
| 16 | 智能导检叫号器 | 配置详见3.1.16、智能导检叫号器 | 1 |
| 17 | 手写签名板 | 配置详见3.1.17、手写签名板 | 4 |

# 详细配置参数（必填）

## 3.1.1、自助机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一体机整机 | 含主机、读卡器、摄像头、打印机以及一体机柜 |
| 2 | 主机 | 处理器:≥四核Cortex-A53+二核Cortex-A72, 1.8GHz；储存器：内存：≥2G；储存：≥16G； |
| 3 | 显示屏 | 多点触摸屏，15.6寸LCD液晶屏，最大分辨率1920×1080；网络：4G/有线网络/WIFI/Bluetooth4.1；外部接口：电源口×1，USB×2，Micro USB×1,HDMI×1,RJ45以太网接口×1；操作系统：Android7.1定制系统 |
| 4 | 读卡器 | 条码扫描：支持一维码/二维码（纸质码、电子码）快速识别；接触卡：支持接触CPU卡，逻辑加密卡4442/4428/24CXX；社保卡：支持社保卡读取；非接卡：支持ISO/IEC14443/15693协议，支持TypeA&B类cpu卡，Mifare卡；磁条卡：支持ISO7811协议，支持1/2/3磁道数据读取；二代身份证：支持二代身份证信息读取 |
| 5 | 摄像头 | 微信摄像头：3D结构光摄像头，支持微信人脸支付；支付宝摄像头：3D结构光摄像头，蚂里奥P1PRO, 支持支付宝人脸支付 |
| 6 | 专业激光打印机 | (1)打印速度：黑白（A4，正常模式）：高达38页/分钟；黑白（letter,正常模式）：高达40页/分钟；首页打印 输出时间：黑白（A4，就绪模式）：仅6.9秒；黑白（A4，睡眠模式）：仅8.8秒；打印技术：激光打印；硒鼓数量：1（黑色）；工作负荷（每月）：高达80000页，推荐每月打印量：750~4000页；出纸盒：150页出纸盒；介质类型：纸张（普通纸、EcoFFICIENT纸、轻质纸、中等重量纸、证券指、彩纸、信头纸、预打印纸）；打印参数：热敏式打印 (2)打印密度864点/行（203×203DPI）；打印有效宽度Max：108mm, 打印速度Max： 150mm/s 进纸传动方式：单向摩擦进纸；纸张规格：内纸卷最大直径：130mm；纸张类型：热敏连续纸，热敏连续黑标纸；纸厚（标签+底纸）：0.06~0.254mm；纸宽（标签+底纸）：26~118mm |

## 3.1.2、身份证阅读器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观尺寸 | 107mm(L)*84mm(W)*20mm(H)； |
| 2 | 技术标准 | 符合居民身份证阅读器通用技术要求； |
| 3 | 工作频率 | 13.56MHz±7KHz； |
| 4 | 阅读器材料 | 塑料材质； |
| 5 | 通讯接口 | USB 2.0； |
| 6 | 通讯距离 | 0~75px |

## 3.1.3、21寸显示屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 面板尺寸 | 面板尺寸（Panel）：21.5 inch;显示区域尺寸（Active area）：476.64（w)X268.11(H)mm;外观尺寸（Body size）：555 (H) x 320(V) x35(D)（仅供参考）;显示模式（Aspect ratio）：16：9;分辨率（Max resolution）：≥1920*1080 FHD;亮度（Brightness nits）：250 cd/㎡;可视角度（Viewing angle）：全视角;理论寿命（Theory lifetime）：≥60000H;机身颜色（Body color）：可定制 |
| 2 | 电源 | 电源（Power input）：内置电源2V/4A; |
| 3 | 系统 | 系统（System）：安卓6.0（可根据需求配置更高版本） |
| 4 | CPU | CPU类型（CPU type）：≥RK3288 四核处理器、主频1.8G（可定制更高配置） |
| 5 | 内存 | 系统内存（System memory）：≥2G; |
| 6 | 存储器 | 存储器（RAM）：≥16G; |
| 7 | 菜单语言 | 菜单语言（Osd language）：支持中、英文等多语言OSD操作; |
| 8 | 接口 | 接口（interface type）：USB2.0*2，USB OTG，SD卡、RJ-45网线接口、DC电源输入; |
| 9 | 网络支持 | 支持有线网络接入，支持WIFI，带有5G无线网络接入模块 |
| 10 | 存储类型 | 存储类型（Storage）：SD卡，USB; |
| 11 | 文件格式 | 文件格式:（FILE FORMAT）：视频（Video）：MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 1080p、 图片（Picture）：jpeg, jpg、 音乐（Music）：MP3/WMA/AAC etc.； |
| 12 | 播放方式 | 播放方式（Play mode）：支持竖屏、开机自动进入队列及叫号系统； |
| 13 | 音频模式 | 音频模式（Audio mode）：高保真立体声音频，带中文语音播报； |
| 14 | 喇叭 | 喇叭（Speaker）：3w (8Ω)； |
| 15 | 信息更新 | 信息更新：在线更新，功能模块：支持条形码扫描.、二维码扫描 |

## 3.1.4、40寸显示屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸：40英寸；背光类型：DLED(直下式LED背光源) |
| 2 | 屏幕宽高比 | 屏幕宽高比：16:9 |
| 3 | 解析度 | 解析度：≥1920*1080； |
| 4 | 显示面积 | 显示面积：878.112mm(H)x485.352mm(V)； |
| 5 | 显示色彩 | 显示色彩：≥16.7M colors(8-bit)； |
| 6 | 对比度 | 对比度：5000:1(Typical)； |
| 7 | 可视角度 | 可视角度：178"(水平)/178（(垂直)Typical ； |
| 8 | 视频输入 | 视频输入：AV"1；USB：USB2.0*1 ； HDMI：HDMI14*2 |
| 9 | 网络支持 | 支持有线网络接入，支持WIFI，带有5G无线网络接入模块 |

## 3.1.5、人脸比对一体机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 操作系统：Andriod 5.1 |
| 2 | 处理器 | 处理器：处理器：≥RK3288； |
| 3 | 主频 | 主频：≥1.8GHz； |
| 4 | 内存 | 内存：≥2GB |
| 5 | 储存 | 储存：≥8GB,可升级； |
| 6 | 显示器 | 显示器： (1)屏幕规格：双10.1寸,IPS全视角; (2)显示比例：宽屏16:9； (3)物理分辨率：1280*800,450 cd/m2； |
| 7 | 触显 | 触显： (1)屏幕规格：10.1英寸； (2)类型：电容式； (3)触点：多点触控； |
| 8 | 通信 | 通信：内置蓝牙/WIFI；局域网；无线局域网；端口：≥1个RJ45；≥2个USB2.0接口；≥1个电源端口；≥1个启动按钮； |
| 9 | 音效系统 | 音效系统：内置扬声器； |
| 10 | 其它设备 | 其它设备：200万高清摄像头，无畸变，带补光；支持二代身份证识别；支持指纹识别；可选配OCR；可选配热敏打印机 |

## 3.1.6、65寸显示屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 尺寸mm（长×厚×高）1457*85*843mm（不含底座）挂架尺寸：300*300MM |
| 2 | 物理分辨率 | 物理分辨率 3840×2160、屏显比例 16：9 |
| 3 | 系统 | 系统：安卓Android 7.1 |
| 4 | 标准配置 | 标准配置：Cortex A55*4，RAM：1.5G，ROM：8G，超窄边， |
| 5 | 网络支持 | 支持有线网络接入，支持WIFI，带有5G无线网络接入模块 |
| 6 | 其它 | 整机额定功率 ，工作电压 220V 50Hz、输入（1 路 AV、2路 HDMI、3 路 TV（RF）输入、1 路 USB2.0 接口）、输出 1 路 AV OUT，LAN 1百兆网 ，支持定制画面视频,裸机 |

## 3.1.7、服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心芯片处理器 | 核心芯片处理器：Intel(R) Xeron(R) Silver 4116 CPU 8核@2.10GHz； |
| 2 | 内存 | 内存 ≥16G； |
| 3 | 硬盘 | 硬盘≥1T，支持最高8T硬盘扩展； |
| 4 | 操作系统 | 操作系统：Centos7.5 |

## 3.1.8、大型LED拼接显示屏（46寸/55寸）

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏体分辨率 | 屏体分辨率 1028*704=723712 |
| 2 | 屏体面积 | 屏体面积 2.4m*1.37m=3.288㎡ |
| 3 | 点间距 | 点间距：2mm |
| 4 | 像素组成 | 像素组成 1R1G1B |
| 5 | 模组 | 模组数量 110CS 模组分辨率 8192pixels 模组长高点数 128x 64pixels |
| 6 | 产品亮度 | 产品亮度 ≥1200cd/㎡ |
| 7 | 驱动方式 | 驱动方式 32扫恒流驱动 |
| 8 | 发光角度 | 发光角度 140°/65° 最佳观看角度 2m - 150m |
| 9 | 功率 | 最大功率 800W/㎡ 平均功率 350W/㎡ |
| 10 | 其它 | 灰度等级 64K levels 显示颜色 16M 刷新频率 ≥960Hz 连续工作时间 ≥72 hours LED 使用寿命 ≥100,000 hours 无故障工作时间 ≥10,000 hours 离散失控点 ＜1／10000 连续失控点 None 环境要求 Temperature：-20℃~+60℃ Humidity：10%~90% RH 控制要求 连接电脑控制 软件接口 Windows98/2000/NT/XP/Vista |

## 3.1.9、人脸识别服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统参数 | (1)核心芯片处理器：≥ARM Cortex A17 四核@Max. 1.6GHz；内存 ≥2G；硬盘≥1T，支持最高8T硬盘扩展； (2)操作系统：嵌入式 Linux； |
| 2 | IP 通道接入 | IP 通道接入：4 路人脸抓拍摄像机/4 路 1080P 摄像机； |
| 3 | 人脸名单库 | 人脸名单库：支持 3 个人脸库，总库最大支持 22400 张人脸图片； |
| 4 | 人脸抓拍 | 人脸抓拍：支持 4 路人脸抓拍（接入 1080P 摄像机）； |
| 5 | 人脸比对 | 人脸比对：支持 4 路人脸比对； |
| 6 | 人脸检索 | 人脸检索：支持以图搜图； |
| 7 | 录像方式和优先级 | 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>普通录像 |
| 8 | 录像查询 | 录像查询：通道检索，日历检索，事件检索，时间检索，以图搜录像 |
| 9 | 录像保存 | 录像保存：本地硬盘存储：输出接口：≥1 路 VGA,≥1 路 HDMI； |
| 10 | 音频输入 | 音频输入：≥1 路RCA 接口；音频输出：≥1 路RCA 接口； |
| 11 | 外部接口 | 外部接口 (1)网络接口：≥1 个RJ45 10M/100M 自适应以太网口； (2)串行接口：1 个，标准 RS-485 半双工串行接口； (3)USB 接口：≥2 个 USB 2.0,1 个 USB 3.0； |
| 12 | 报警输入 | 报警输入：16 路； |
| 13 | 报警输出 | 报警输出：4 路； |
| 14 | 功耗 | 功耗（标配）：≤26W； |
| 15 | 接口 | 接口：支持HTTP 提供SDK接入 |

## 3.1.10、人脸抓拍摄像机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专业智能功能： | (1)内嵌智能深度学习人脸算法，自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像； (2)支持人脸抓拍功能，支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； (3)支持多种人脸抓拍模式：快速、间隔、离开后（有：距离选优、质量选优）等人脸抓拍模式，抓拍次数可设；支持人脸区域识别、区域屏蔽、人脸ID统计以及多种人脸参数设置； (4)支持每帧最多32个人脸检测； (5)支持人脸30*30-500*500像素之间的人脸检测； (6)支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调； (7)支持人脸智能曝光模式，宽动态范围达80dB，强逆光下人脸依然清晰可见； (8)人脸抓拍场景分别针对逆光环境和普通环境，有逆光场景和普通场景两种模式可设置； (9)内置电动镜头变焦镜头，操作简易，变焦过程平稳；内置高效红外阵列灯，低功耗，配合ICR红外滤光片，自动切换彩/黑模式，实现昼夜不间断抓拍人脸 |
| 2 | 通用功能： | (1)最高分辨率可达200万像素（1920×1080），并在此分辨率下可输出30fps实时图像，图像更流畅；逐行扫描CMOS，捕捉运动图像无锯齿； (2)采用最新标准H.265+ 视频压缩技术，压缩比高，码流控制准确、稳定； (3)内置自动日夜型双滤光片切换机构，具有手动或自动彩转黑等多种切换方式； (4)支持智能编码，最大支持4个ROI感兴趣区域；支持智能控制，一键控制报警开关、故障清除； (5)支持智能侦测，5项异常侦测、3项行为分析；支持数字宽动态，3D数字降噪功能； (6)具有多种白平衡模式，适合各种场景需求； (7)支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； (8)支持Onvif协议、国标GB28181；支持DC 12V / POE供电可选 |
| 3 | 摄像机 | (1)传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS； (2)电子快门：1/12s~1/8000s； (3)最低照度：彩色0.005Lux@F1.2； (4)黑白0.007Lux@F1.2； (5)信噪比：≥50dB(AGC OFF)； (6)宽动态范围：≥80dB； (7)降噪：3D 数字降噪； (8)镜头类型：7-22mm F1.4, 水平视场角 43°~14°； (9)压缩标准：视频压缩标准：H.265+/H.265/H.264/MJPEG； (10)编码类型：Main Profile； (11)视频码率：32 Kbps~16Mbps； (12)音频压缩格式：G.711a/ G.711u/G.726； |
| 4 | 图像： | (1)图像设置：可调节亮度、对比度、饱和度、锐度、白平衡; (2)AWB（自动白平衡）、AGC（自动增益）； (3)支持隐私区遮挡;OSD叠加； (4)最大图像尺寸：1920 × 1080； (5)视频分辨率：主码流 1080P(1920×1080)/1280×720；辅码流 D1(704×576)/VGA(640×480)/640×352/QVGA(320×240)； (6)视频帧率：50Hz: 1~25fps 60Hz: 1~30fps； (7)字符叠加：支持； |
| 5 | Smart功能 | (1)Smart 编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持4个ROI区域； (2)Smart 侦测：支持遮挡检测、亮度侦测、声音侦测、遗留物侦测、移动侦测、虚拟警戒线、区域入侵； (3)Smart 控制：支持智能控制报警开启、报警关闭、故障清除、智能降噪； |
| 6 | 专业智能 | (1)人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； (2)抓拍模式：快速、间隔、离开后等多种人脸抓拍模式，抓拍次数可设； (3)人脸抓拍像素：支持30*30-500*500像素之间的人脸检测； (4)人脸曝光：支持； (5)图片信息：图片采用JPEG编码格式，支持人脸图片及原图上传，人脸图片编码质量可调； (6)上传方式：私有协议、FTP、HTTP |
| 7 | 网络参数 | (1)网络协议：IPv4, HTTP/HTTPS,802.1x, TCP/IP, UDP, RTP, RTCP, UPNP, RTSP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP； (2)接入标准：支持最新ONVIF/ GB28181； (3)客户端访问数量：可支持8个用户同时登入； (4)支持手机监控：支持iOS、Android平台； |
| 8 | 辅助接口 | (1)网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； (2)本地存储：支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储； (3)报警接口：1路开关量报警信号输出，最大支持DC24V 1A； |
| 9 | 常规参数 | (1)红外距离：最远达50m； (2)功耗：DC12V：12W MAX； (3)防护等级：IP66； |
| 10 | 安装方式 | 安装方式：壁装或吊装 |

## 3.1.11、会议触摸显示屏

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内存 | 内存容量 4GB 内存类型 DDR3 |
| 2 | 硬盘 | 硬盘容量 120GB |
| 3 | 显存 | 显存容量 共享系统内存 |
| 4 | 固态硬盘 | 固态硬盘容量 120G 硬盘接口 SATA2 硬盘转速 5400转 |
| 5 | 操作系统 | 操作系统 Windows 7 |
| 6 | 显卡 | 显卡接口 PCI-E 显卡类型 集成显卡 |
| 7 | 声卡 | 声卡类型 2.1 |
| 8 | 芯片 | 芯片类型 GMA4500 |
| 9 | 网络 | 支持有线网络接入，带有5G无线网络接入模块 |
| 10 | 其它 | 售后服务 店铺三包 适用品牌 其他/other 光驱类型 无光驱 台式机类型 商用电脑 品牌 诺界 型号 WG-B22 |

## 3.1.12、5G无线高速数据终端

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 华为5G随时WIFI | 3G传输率 802.11 ac/a/n 2×2 接收分集 内置5G/4G主集、分集天线 天线 内置5G/LTE天线 wifi传输 802.11 ac/a/n 2×2 |
| 2 | 加密方式 | None（Open） |
| 3 | 操作系统 | 操作系统Windows 7、 8、 8.1、10规格 |
| 4 | 产品尺寸 | 产品尺寸（mm）148mm x 72mm x 12mm LED1.45 英寸LCD显示屏 |
| 5 | 最大支持wifi用户 | 16 |
| 6 | 产品净重 | 0.18kg |

## 3.1.13、外检便携式笔记本电脑

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 显示比例：宽屏16：9 屏幕类型：IPS 屏幕尺寸：14.0英寸 物理分辨率：1920×1080 |
| 2 | 内存 | 最大支持容量 32GB 内存频率 3200 内存类型 DDR4 |
| 3 | 显卡 | 显卡:集成显卡 显存类型:其他 显存位宽:其他 |
| 4 | 处理器 | 处理器型号:i5-1135G7 核心 四核 线程数 8线程 处理器基准频率2.40 GHz 处理器加速频率 4.20 GHz |
| 5 | 硬盘 | 512G固态 |
| 6 | 电源 | 电池容量（Wh）：53Wh 电池芯数：4芯 锂离子电池 续航时间5-8小时, 具体时间视使用环境而定 电源适配器：65W AC适配器 |
| 7 | 其它 | 产品尺寸（mm）:17.90x 321.3 x 216.15mm 认证型号Ins 14-5409 型号 Ins 14-5409-R1608C 机器规格 产品净重（kg）:1.43kg M.2接口数量 1 HDMI接口 支持有线网络接入，支持WIFI，带有5G无线网络接入模块 |

## 3.1.14、电脑

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 显示器 | 显示器：屏幕尺寸 21.5英寸 分辨率：1920×1080 |
| 2 | 内存 | 内存16G |
| 3 | 显卡 | 集成显卡 |
| 4 | 处理器 | CPU型号：i5 ，六核 |
| 5 | 硬盘 | 512G固态 |
| 6 | 输入设备 | 鼠标：有线鼠标 键盘:有线键盘 |
| 7 | 其它 | 主板 芯片组:B560 显卡类型:集成显卡插槽数量：2个 最大支持容量：64GB 前(侧)面接口 USB 4 规格 产品净重（kg） 4.1kg(不同配置会有不同） 产品尺寸（mm）:290 X 92.6 X 292.8mm CPU |

## 3.1.15、智能导检移动平板

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 操作系统 Android 10 |
| 2 | 处理器 | 处理器 联发科 P60（MT6771） 处理器架构 ARM 核心数&主频八核 4×2.0GHz@A73+4×2.0GHz@A53 |
| 3 | 芯片 | 显示芯片 Mali-G72 MP3 |
| 4 | 内存 | 内存 4GB/6GB 可选 |
| 5 | 存储类型 | 存储 128GB 存储类型 EMMC 存储扩展 支持Micro SD（TF）卡 |
| 6 | 屏幕尺寸 | 屏幕尺寸 10.1英寸 屏幕类型 IPS 屏幕分辨率 1920×1200 |
| 7 | 其它 | 移动网络 FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA、TD-SCDMA、GSM SIM卡规格 Nano-SIM卡托（三选二） WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS 支持GPS/GLONASS/北斗/A-GPS，带有5G无线网络接入模块 蓝牙 蓝牙4.2 摄像头 前置500万像素、后置800万像素自动对焦 USB Type-C（支持OTG） 其他接口 3.5mm耳麦接口 扬声器 内置扬声器和麦克风 电池 7500mAh聚合物锂电池 电源输入 5V/2.5A 尺寸 240mm(L)×166mm(W)×9.2mm(H) |

## 3.1.16、智能导检叫号器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作系统 | 操作系统win10 |
| 2 | 处理器 | 处理器: Intel Cherry Trail Z83501.44~1.92GHz Quad Core |
| 3 | 显示屏 | 7寸 1200*1920 IPS G+G |
| 4 | 内存 | 2GB |
| 5 | 存储 | 32GB |
| 6 | 其它 | 以太网网口:RJ-45 100/1000Mbps 无线wifi&蓝牙: Wi-Fi2.4GHz, Bluetooth 4.0，带有5G无线网络接入模块 I/O 接口: 1xHDMI, 3xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1x SD卡槽 电源适配器: 5V/3A 外观尺寸: 179X115X52mm |

## 3.1.17、手写签名板

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 10、1寸 |
| 2 | 分辨率 | IPS高清 1280*800 |
| 3 | 屏保 | 6H钢化玻璃 |
| 4 | 手写技术 | 电磁式 笔类型 无线无源电磁笔 |
| 5 | 手写分辨率 | 5080LPI 笔压等级8192 levels 坐标精度 中心±O.5mm,最大催差±2mm 最大感应距离 7．IOmm（玻璃表面上方） 最大感应角度 60 |

# 项目工期及实施要求

- 自合同签订1个月内完成采购及设备安装；设备在正常业务中正常使用1个月，期间无故障出现可办理验收，自验收日起计6年整机免费保修及维护服务

- 施工要求：包括除电气外设备相关施工材料及服务

# 集成技术及实施服务要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 实施要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自助机（预约、报到、查询、打印一体机） | 5 | - 有线网络接入医院内网 - 接通电源线 |
| 2 | 身份识别装置（身份证阅读器） | 5 | 1.与电脑USB接口相通 |
| 3 | 21寸显示屏 | 22 | - 有线网络 - 接通电源线 - 设备接入医院5G内网 |
| 4 | 40寸显示屏 | 10 | - 1.有线网络接入内网 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 |
| 5 | 人脸比对一体机 | 13 | - 1.有线网络 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 4.接入到人脸识别服务器网络 |
| 6 | 65寸显示屏 | 5 | - 1.有线网络 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 |
| 7 | 服务器 | 4 | - 操作系统Centos7.5及以上 - 前机制服务器需接通外网 |
| 8 | 大型LED拼接显示屏（46寸/55寸） | 1 | - 1.有线网络 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 |
| 9 | 人脸识别服务器 | 1 | - 1.专用网络，需接入到摄像监控网络 2.接通电源线 3.需与体检服务器内网相通 4.需与体检前置机网络相通 |
| 10 | 人脸抓拍摄像机 | 4 | - 专用网络，需接入到摄像监控网络与人脸识别服务器相通 - 接通电源线或网线 |
| 11 | 会议触摸显示屏 | 1 | - 有线网络与无线网络提供 - 接通电源线 - 设备准入医院网络，包含有线和无线，设备可接入医院5G内网 |
| 12 | 5G无线高速数据终端 | 1 | 1.接通电源线 2.设备可接入医院5G无线内网 |
| 13 | 外检便携式笔记本电脑 | 23 | - 1.无线网络 2.接通电源线 3.设备准入专用5G网络 |
| 14 | 电脑 | 48 | - 1.有线网络 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 |
| 15 | 智能导检移动平板 | 3 | - 1.无线网络 2.设备可接入医院5G无线内网 |
| 16 | 智能导检叫号器 | 1 | - 1.有线网络 2.接通电源线 3.设备可接入医院5G无线内网 |
| 17 | 手写签名板 | 4 | - 1.usb数据接入到电脑 2.接通电源线 |

# 保修要求

- 在免费维护期内，服务方提供设备安装、移位重装、操作培训及指导服务，并对故障问题进行排除，确保设备正常运作。

- 提供7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

- 报障服务要求：服务方在接到报障后必须立即响应，如需现场解决必须在接到通知0.5小时内到达现场；自报障到故障解除不可超过2小时。

- 服务方须有完整的维护记录管理，确保所有问题提出及处理有记录，有供双方共同记录反馈的简捷的操作方式，达到经双方确认真实可信，可跟踪问题解决情况，查询所有维护记录，并可作为验收依据。