广东省人民医院消化内镜中心（东病区）

内镜图文管理及清洗消毒追溯系统

项目需求书

# 项目名称

内镜图文管理及清洗消毒追溯系统采购

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 系统软件 |  |  |
| 1 | 内镜图文管理系统 | 网络版7套，移动工作站版1套 | 8套 |
| 2 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 可实现手工槽清洗和自动清洗机清洗追溯 | 1套 |
| 二 | 系统硬件 |  |  |
| 1 | 内镜图文工作站电脑 | 用于安装内镜图文管理系统软件 | 7套 |
| 2 | 移动内镜图文工作站电脑 | 用于安装移动内镜图文工作站专用的内镜图文管理系统软件 | 1套 |
| 3 | 高清采集卡 | 7张用于内镜采集，1张用于超声内镜双通道采集,1张用于移动工作站 | 9张 |
| 4 | 内镜洗消追溯系统控制工作站 | 用于安装内镜清洗消毒追溯系统软件 | 2台 |
| 5 | RFID智能识别器(手工清洗槽) | 每个清洗消毒槽安装一个刷卡器，其余备用 | 20台 |
| 6 | RFID智能识别器(自动清洗机) | 每个单缸清自动清洗机安装1个刷卡器（双缸清洗间需要配置2个），其余的备用 | 15台 |
| 7 | RFID智能识别器(内镜检查室) | 检查间刷卡绑定病人信息，每个检查室安装一个,剩余备用 | 8台 |
| 8 | RFID智能识别卡(内窥镜) | 绑在镜子上用于内镜科身份识别（每条镜子有一个唯一卡号）刷卡使用 | 80张 |
| 9 | RFID智能识别卡（操作员） | 内镜洗消操作员人员身份识别，每人2张，其余备用 | 20张 |
| 10 | 串口数据交换机（接RFID智能识别器） | 连接刷卡器设备与控制主机 | 4台 |
| 11 | USB集中供电器 | 清洗间接RFID智能识别器用于集中供电 | 2台 |
| 12 | 实施及线材、配件 | 系统安装调试、培训及实施所需的线材、配件 | 1项 |

（各厂商提供的产品应不低于要求的配置，低于配置要求的产品不在此次采购范围内）

# 详细配置参数

3.1、软件配置要求

| 序号 | 软件名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜图文管理系统 | 1、使用SQL Server数据库。 |
|  |  | 2、所有检查数据集中存储在同一数据库和服务器。 |
|  |  | 3、可无缝对接科室原有内镜信息网络系统互联互通。 |
|  |  | 4、读写本人创建的病历资料、读写删除、管理员等多级权限。 |
|  |  | 5、可以按各功能模块分别授权。 |
|  |  | 6、支持高清、标清图像采集，可同时采集动、静态图像，且采集数量无限制。 |
|  |  | 7、在内镜图像不冻结时也能采集清晰的静态图像。 |
|  |  | 8、动、静态图像采集可由一个脚踏开关控制。 |
|  |  | 9、图像采集参数能保存多组不同设置。 |
|  |  | 10、可支持双通道采集，同时采集两路动态和静态影像。 |
|  |  | 11、在编辑A病人报告时能采集B病人的图像。 |
|  |  | 12、图像采集窗口不显示时也能采集图像，并支持单机版内镜检查图像一键上传网络版内镜系统。(提供截图证明)。 |
|  |  | 13、支持使用内窥镜操作手柄进行图像采集，可不用脚踏开关也能采集图像(提供截图证明)。 |
|  |  | 14、提供自动取景框功能，自动识别裁剪黑边(提供截图证明)。 |
|  |  | 15、典型病历报告模板，并提供范句插入功能。 |
|  |  | 16、填写式报告：结构化的报告模板设计，医师只需用鼠标选择即可迅速完成一份诊断报告。用户可自定义描述项目和描述内容，描述内容可采用下拉框选择成不同内容。 |
|  |  | 17、提供自动排版功、可以对诊断术语进行快速维护修改。 |
|  |  | 18、在图像列表下方能显示部位和病变说明，图像可批量导入导出。 |
|  |  | 19、根据图像数量多少自动调整图像栏的高度。 |
|  |  | 20、提供形状标注。 |
|  |  | 21、能对图像进行部位和病变说明。 |
|  |  | 22、提供多个部位示意图以供选择。 |
|  |  | 23、图像批量删除、图像批量导出。 |
|  |  | 24、图像在不同病历间复制、剪切、粘贴。 |
|  |  | 25、可选择需要打印的图像，并能按打印顺序显示。 |
|  |  | 26、报告单字体和行间距可随时调整，当描述太多时可自动缩小打印字体以适应打印页面。 |
|  |  | 27、提供打印1-30幅图打印格式打印图像。 |
|  |  | 28、打印界面下仍然可以调出病历资料修改保存诊断内容、报告单能输出到WORD文件。 |
|  |  | 29、自动检测病人是否存在动态录像文件，并列表显示，内置播放器，播放时可抓拍图像，并能调整抓拍图像范围。 |
|  |  | 30、能按检查号、性别、年龄、检查日期段、检查医师、检查所见、检查结论、病理描述、病理诊断、无痛检查、普通检查、治疗内镜等单个项目或组合在一起进行查询。31、支持模糊查询：医生、患者姓名、检查所见、检查结果等项目。 |
|  |  | 32、可将病历列表导出到Excel中，导出的项目应能自由设置。 |
|  |  | 33、支持单个病历的导出和导入功能，包括文字资料（含病理描述及诊断）和图像资料、提供恢复删除功能及原始图像留底功能。 |
|  |  | 34、可方便浏览其它人的报告，但不允许修改、可设定报告打印后，报告不允许修改。 |
|  |  | 35、可设定病历锁定后，报告不允许修改。 |
|  |  | 36、自定义统计功能：能方便医生统计各内镜检查类型的检查例数、总例数、所占总例数百分比、工作天数，并且用户能自行添加各种统计功能，实现个性化的统计功能。 |
|  |  | 37、备份导出后的U盘可在任意windows平台上检索、浏览，操作如同工作站一样。 |
|  |  | 38、提供内图像检索功能，能按图片所属部位、病变、检查结论、病理诊断等关键词精确检索相关图片，并能查看病历和导出图片。(提供截图证明) |
|  |  | 39、提供手术记录报告单及病理申请单打印功能。能和医院病理诊断报告系统、医院HIS系统对接，能自动获取病理结果并提示用户，能提供打印病理条码功能。（内镜系统提供数据，由his系统发送病理申请单和打印病理条码） |
|  |  | 40、支持接收医院信息系统传送的内镜检查申请单，内镜报告回传给医院信息系统。 |
|  |  | 41、支持调阅医院信息系统提供的WEB程序，查看PACS图像以及电子病历信息。 |
|  |  | 42、可对接医院信息系统接口，按医院许可范围内获取病人基本信息、病人编号、门诊号、住院号、姓名、性别、年龄、病人类别（门诊、住院、急诊）、收费类型（医保、公医、自费等）、诊疗卡号、申请科室、床号、病区、申请医生、临床诊断、简要病史、身份证号码、手机、住址、邮编等。 |
|  |  | 43、支持与医院CA电子签名接口对接 |
| 2 | 内镜清洗消毒追溯系统 | 1、手工洗消 |
|  |  | 1.1、记录清洗----漂洗----消毒----终末消毒----干燥等环节的开始时间、操作人员、内镜编号；可按照实际清洗流程进行实时的配置调整。 |
|  |  | 1.2、步骤审核，错误时中断并报警。 |
|  |  | 2、机器洗消 |
|  |  | 2.1、记录操作人员、内镜编号、清洗开始和结束时间。 |
|  |  | 2.2、步骤审核，错误时中断并报警。 |
|  |  | 3、检查间内镜使用管理 |
|  |  | 3.1、记录内镜使用过程信息，包括病人信息、内镜信息、护士、医生、台号、使用时间、结束时间、使用时长。 |
|  |  | 3.2、与内镜管理信息系统对接，方便操作。提供智能启动接口，供其他系统调用，启动时，同步加载病人信息。 |
|  |  | 3.3、具有修正功能：使用时，如特殊情况（比如因为病人原因或者镜子原因，临时不用这个镜子了）可及时修正内镜信息；但必须有记录和管理员权限。 |
|  |  | 3.4、床旁预处理：记录预处理的操作人员、开始结束时间、内镜编号；并根据检查的结束时间（和内镜信息管理系统对接），判断预处理是否符合要求。 |
|  |  | 4.查询追溯统计 |
|  |  | 4.1、可完整记录内镜消毒过程，包括操作人员、时间、内镜、每个清洗步骤时间等信息；可追溯每个循环的内镜使用过程，包括检查医师、时间、内镜、患者等信息。 |
|  |  | 4.2、可完整记录内镜的消毒和使用信息，并支持多条件查询；可查询每个内镜当前的状态。 |
|  |  | 4.3、工作量统计、设备使用率统计、内镜数据统计、成本核算，所有数据都应支持打印、EXCEL导出。 |
|  |  | 4.4、支持实时内镜状态主动监测，可在大屏中滚动播放。 |
|  |  | 4.5、测漏管理，每次或每日登记手工洗消流程的测漏结果，汇总自动洗消机测漏结果。 |
|  |  | 5.信息相关功能 |
|  |  | 5.1、该系统与内镜图文网络系统为同一厂家 |
|  |  | 5.2、具有独立的备份与恢复程序。备份数据可自动刻录存储于硬盘中。当数据损坏或者丢失时，可将备份数据导入存储服务器中。备份数据可在任意一台计算机上打开浏览。 |

3.2、硬件配置要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数及性能配置要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内镜图文工作站电脑 | 1、CPU：I7或以上。 |
|  |  | 2、内存：16GB DDR4 |
|  |  | 3、硬盘：256GB固态硬盘+2TB机械硬盘。 |
|  |  | 4、显示器：27英寸IPS屏，4K分辨率，响应速度≤4ms,色彩≥10.7亿色，可视角度≥178度 |
| 2 | 移动内镜图文工作站电脑 | 1、CPU：I5十一代或同等性能以上处理器。 |
|  |  | 2、内存：16GB DDR4 |
|  |  | 3、硬盘：120GB固态硬盘+1TB机械硬盘。 |
|  |  | 4、显示器：7寸触控屏，分辨率支持1280*720。 |
| 3 | 高清采集卡 | 1、接口 PCI-Express。 |
|  |  | 2、输入接口高清：1个DVI接口、1个SDI接口；标清：1个S端子接口（可转接分量、复合）两个复合接口。 |
|  |  | 3、图像采集高清：1920x1080p@60Hz标清：768*576。 |
|  |  | 4、色彩:YUY2, UYVY,RGB24,RGB32,I420。 |
| 4 | 内镜洗消追溯系统控制工作站 | 1、CPU型号：i5十代处理器、 |
|  |  | 2、内存：8G DDR4内存、 |
|  |  | 3、固态硬盘：512GB固态 |
|  |  | 4、显示器：23.8英寸，带触控 |
|  |  | 5、主板集成1000Mbps网卡、内置喇叭 |
| 5 | RFID智能识别器(手工清洗槽) | 1、尺寸:105*70*12mm |
|  |  | 2、工作温度:-10t +85℃ |
|  |  | 3、供电电源:5V |
|  |  | 4、读卡距离:3-10Cm |
|  |  | 5、存诸温度:-20 t +85℃ |
| 6 | RFID智能识别器(自动清洗机) | 1、尺寸:105*70*12mm |
|  |  | 2、工作温度:-10t +85℃ |
|  |  | 3、供电电源:5V |
|  |  | 4、读卡距离:3-10Cm |
|  |  | 5、存诸温度:-20 t +85℃ |
| 7 | RFID智能识别器(内镜检查室) | 1、尺寸:105*70*12mm |
|  |  | 2、工作温度:-10t +85℃ |
|  |  | 3、供电电源:5V |
|  |  | 4、读卡距离:3-10Cm |
|  |  | 5、存诸温度:-20 t +85℃ |
| 8 | RFID智能识别卡(内窥镜) | 1.材质：ABS/PVC+环氧树脂 |
|  |  | 2.工作温度：-20℃～-85℃ |
|  |  | 3.芯片：ID、NXP(SL\XL\XM)芯片 |
|  |  | 4.工作频率： 840—960MHZ |
|  |  | 5.存储容量： 96/368/512/880/1024/2048bit |
|  |  | 6.尺寸：30x30x4mm |
|  |  | 7.读写距离： 0～100mm |
|  |  | 8.可擦写次数：>100,000次 |
| 9 | RFID智能识别卡（操作员） | 1.材质：PVC材质 |
|  |  | 2.工作温度：-20℃～-85℃ |
|  |  | 3.芯片：IC芯片 |
|  |  | 4.工作频率： 860—960MHZ |
|  |  | 5.存储容量： 96bit |
|  |  | 6.尺寸：85x54x1.8mm |
|  |  | 7.读写距离： 0～100mm |
|  |  | 8.可擦写次数：>100,000次 |
| 10 | 串口数据交换机（接RFID智能识别器） | 1、接口标准:符合USBV1、0、1、1、2、0标准、EIA、RS--232标准 |
|  |  | 2、接口形式:USB端B类接口母头,DB9公头的连接器连接 |
|  |  | 3、UB信号:VCC、DATA+、DATA-、GND、FG |
|  |  | 4、232信号: DCD RXD TXD DTR GND DSR RTS CTS RI |
|  |  | 5、接口保护:±15KV静电保护 |
|  |  | 6、工作方式:异步工作、点对点通信方式 |
|  |  | 7、方向控制:采用数据流向自动控制技术,自动判别和控制数据传输方向 |
|  |  | 8、波特率:300-921、6kbps,自动侦测串口信号速率 |
|  |  | 9、传输距离:RS-232端5米 |
|  |  | 10、传输介质:双绞线或屏蔽线 |
|  |  | 11、外形尺寸:440mm×201mm×43mm |
|  |  | 12、使用环境:-25℃到70℃,相对湿度为5%到95% |
|  |  | 13、供电要求:支持总线或外接电源供电 |
| 11 | USB集中供电器 | 1、USB口数量：20个 |
|  |  | 2、尺寸：236*128*60mm |
|  |  | 3、输入电压：220V |
|  |  | 4、功率：200W |
|  |  | 5、输出电压：5V |
|  |  | 6、输出电流：2A |
| 12 | 实施及线材、配件 | 1、提供工作站所需的线材及配件 |
|  |  | 2、负责整体安装、调试 |

# 项目工期及实施要求

自采购人首次通知乙方（中标人）供货之日起，60个工作日内完成本次项目的交付工作。

# 商务要求

1、投标人具有近三年以来，不低于3家三级甲等医院的内镜中心医学影像信息系统在广东省内的建设经验，单个合同不得低于人民币50万，提供合同（复印件加盖公章，原件备查）及验收凭证等相关照片为证；

2、培训及售后服务要求:系统免费保修2年；保修期内无偿维护系统的正常运转，无偿提供软硬件的更换、修理；接到客户服务通知后，不能远程或电话解决的，4小时内到达现场，24小时内解决。

3、提供详细的培训及售后服务计划；

4、在广东省内有常驻服务机构；

5、交货期：签订合同后60天内，完成安装验收；

6、交货地点：广东省人民医院

# 保修要求

质保期内，免费提供软件版本升级和现场维护服务， 超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，每年系统的维护报价不超过合同总金额的8%。