工作服智能物联柜项目需求书

# 项目名称

项目名称：工作服智能物联柜项目。

# 采购清单

采购设备及数量如下：

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净衣发放柜 | 配置详见3.1.1净衣发放柜 | 15 |
| 2 | 污衣回收柜 | 配置详见3.1.2污衣回收柜 | 10 |
| 3 | RFID智能工作台 | 配置详见3.1.3 RFID智能工作台 | 1 |
| 4 | RFID桌面机 | 配置详见3.1.4 RFID桌面机 | 1 |
| 5 | 服务器 | 配置详见3.1.5服务器 | 2 |
| 6 | 发放\回收柜配套软件 | 配置详见3.1.6发放\回收柜配套软件 | 1 |
| 7 | 工服柜管理系统 | 配置详见3.1.7工服柜管理系统 | 1 |

# 详细配置参数

## 3.1.1 净衣发放柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电单元 | AC220V |
| 2 | 领用方式 | 实习生进修生采用工号+密码方式登录； 普通员工通过采用工号+密码方式登录；有效性通过离职进行控制； |
| 3 | 存放方式 | 任意取用，折叠平放，非卷曲或包扎 |
| 4 | 屏显及配置 | 大于8英寸显示屏幕 CPU： 四核Cortex-A17，主频最高1.8GHz GPU：Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩） 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3 内嵌高性能2D 加速硬件 多媒体：支持4K 10bits H265/H264 视频解码 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码，支持H.264，VP8 格式 视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 显示：支持 MIPI_DSI ， HDMI 2.0 输出，EDP 显示输出 |
| 5 | 网络连接模式 | 支持有线、无线接入 |
| 6 | 终端系统 | 安卓7.1系统 |
| 7 | 存储容量 | 单柜同时支持约180件工服领用 |
| 8 | 设备强度 | 电控锁：360度防撬、防软件插入，安全可靠，寿命达10万次以上。内建收发RFID天线 |
| 9 | 表面涂层 | 表面厚度≥59um |
| 10 | 内部结构 | 内含可调节层板，不低于3块，可根据工服类型进行上下位置调节 |
| 11 | 功能 | 支持被服柜信息查询和展现，支持用户登录系统进行衣服领用、回收操作并进行记录。工服存放于取物联柜时，自动记录工服数量及识别状态信息，当领用取走时自动记录取走物品数量。 |

## 3.1.2 污衣回收柜

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供电单元 | AC220V |
| 2 | 回收模块 | 支持RFID芯片，符合ISO18000-6C协议直接回收 |
| 3 | 屏显及配置 | 大于8英寸显示屏幕 CPU： 四核Cortex-A17，主频最高1.8GHz GPU：Mali-T764 GPU,支持AFBC(帧缓冲压缩） 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1, OpenCL, DirectX9.3 内嵌高性能2D 加速硬件 多媒体：支持4K 10bits H265/H264 视频解码 1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P 视频编码，支持H.264，VP8 格式 视频后期处理器：反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化 显示：支持 MIPI_DSI ， HDMI 2.0 输出，EDP 显示输出 |
| 4 | 网络连接 | 支持有线、无线接入 |
| 5 | 工服存储 | 同时满足不低于40位医护人员工服回收 |
| 6 | 设备要求 | 电控锁：360度防撬、防软件插入，安全可靠，寿命达10万次以上。内建收发天线 |
| 7 | 表面涂层 | 表面厚度需≥55um |
| 8 | 功能 | 支持被服柜信息查询和展现，支持用户登录系统进行衣服领用、回收操作并进行记录。工服存放于取物联柜时，自动记录工服数量及识别状态信息，当领用取走时自动记录取走物品数量。 |
| 9 | 内部结构 | 开柜后脏工服袋可进行前后抽拉式收取。 |

## 3.1.3 RFID智能工作台

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备集成度 | 一体式集成机器，非分体式，集成触摸屏、打印单元 |
| 2 | 工作效率 | 一次性读取或放置容量要求10秒内批量读取50件，准确率>99.8% |
| 3 | 无委会规范 | 内置RFID设备具有中国无线电发射设备型号核准代码（CMIITID） |
| 4 | 工作温度 | -10℃-50℃ |
| 5 | 设计要求 | 符合人体工程学设计，适合员工站立进行配货及发货的使用场景；不需要额外再配置桌面/台面 |
| 6 | 外部接口 | RJ45、USB |
| 7 | 工作电压 | AC220V |
| 8 | 协议标准 | ISO/IEC18000-63(EPCGen2) |
| 9 | 重量 | 50-60Kg±10% |
| 10 | 移动便捷性 | 设备配有万向轮，方便移动 |

## 3.1.4 RFID桌面机

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作频率 | 902.00MHz-928.00MHz |
| 2 | 材质 | 钣金+亚克力 |
| 3 | 工作温度 | -10℃~+65℃ |
| 4 | 通信接口支持 | RS232、USB |
| 5 | 工作电压/最大功耗 | 12V/4W |

## 3.1.5 服务器

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配置要求 | Intel Xeon铜牌 Silver 3204*2 六核心六线程 1.7GHz 256GB ECC DDR4 2RX8 2133MT/s服务器内存条 4TB*3 3.5英寸 SAS 7200转,64M缓存,12Gb/s传输速度,服务器近线SAS硬盘 白金级能效的550瓦电源 PERC H330卡支持RAID级别0/1/5/10/的存储策略 |

## 3.1.6 发放\回收柜配套软件

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能说明 | 支持被服柜信息查询和展现，支持用户登录系统进行衣服领用、回收操作并进行记录。工服存放于取物联柜时，自动记录工服数量及识别状态信息，当领用取走时自动记录取走物品数量。 |

## 3.1.7 工服柜管理系统

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能说明 | 支持员工信息录入（含与人事系统对接获取）、权限管理、被服基础信息维护、被服相关报表查询、被服信息批量导入等。 |

# 项目工期及实施要求

6个月。

# 保修要求

本项目软、硬件验收通过后均需提供5年免费维保期。