协和门诊电子发票云打印自助终端设备采购需求

- 项目需求：

- 随着医院专科业务不断发展，协和中心需要采购电子自助发票配置硬件。

信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 基本配置要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子发票云打印自助终端 | - 摆放方式：落地型 - 尺寸：398*576*1146mm - 打印方式：热转印/热敏 - 打印分辨率：300dpi - 进纸宽度：≦118mm - 打印速度：102mm/s - 打印宽度：106mm - 存储器容量：SDRAM：16MB FLASH：8MB - 软件功能：推送功能、打印功能、设备管理功能、白名单（限制打印）、统计设备信息功能、语音控制功能 | 台 | 1 |

1、详细技术参数要求：

| 一、硬件详细技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 打印方式 |  |  | 热转印/热敏 |  |
| 2 | 打印分辨率 |  |  | 300dpi |  |
| 3 | 热敏头寿命 |  |  | 寿命150KM （按指定热敏纸使用、印字率12.5%计算） |  |
| 4 | 热敏头 |  |  | 点间距0.084mm |  |
| 5 | 进纸宽度 |  |  | ≦118mm |  |
| 6 | 切纸功能 |  |  | 全切与半切 |  |
| 7 | 切刀寿命 |  |  | 0.2mm 30万次、0.15mm 50万次 0.06mm 100万次 |  |
| 8 | 打印速度 |  |  | 102mm/s |  |
| 9 | 打印宽度 |  |  | 106mm |  |
| 10 | 存储器容量 |  |  | SDRAM：16MB FLASH：8MB |  |
| 11 | 碳带规格 |  | 内径 | 25.4mm |  |
|  |  |  | 外径 | 68mm |  |
|  |  |  | 长度 | 300m |  |
|  |  |  | 宽度 | 33~110mm |  |
| 12 | 纸张规格 |  | 纸厚 | 0.06~0.254mm |  |
|  |  |  | 纸宽 | 25~118mm |  |
|  |  |  | 纸长 | 8.9~400mm |  |
|  |  |  | 外径 | 127mm(MAX) |  |
|  |  |  | 内径 | 25.4/38.1mm |  |
| 13 | 纸张类型 |  |  | 连续纸、标签纸 |  |
| 14 | 语音提示（标配） |  |  | 标准普通话打印操作提示，音量可调节 |  |
| 15 | 扫描头 | 识别精度 |  | ≥5mil |  |
|  |  | 识读码制 |  | 一维码：Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar,Standard 2 of 5, MSIPlessey,GS1 composite code,等 二维码：PDF417,DataMatrix,QRCode |  |
| 16 | 字符 | 字符集 |  | 汉字 GB18030汉字大字库 24*24 点阵 常用单字节字体 (ZPL)：Font A, Font B, Font D, Font E, Font F, Font G, Font H, Font V0, Font GS, Font P, Font Q, Font R, Font S, Font T, Font U, Font V |  |
|  |  |  |  | 自定义字体可以下载到FLASH,SDRAM |  |
|  |  | 代码页 |  | ZPL: PC850; PC1250; PC1252; PC1253; PC1254; PC1255 |  |
|  |  | 放大/旋转 |  | 横向纵向均可有级放大1~8倍；旋转打印（00，900，1800，2700） |  |
|  |  | 图形处理 |  | 单色PCX, BMP等图像数据可下载到SDRAM |  |
| 17 | 标配传感器 |  |  | 黑标检测、标签检测、机构检测、碳带检测 |  |
| 18 | 仿真 |  |  | ZPL, EPL |  |
| 19 | 电源输入 |  |  | 100~240 VAC 频率范围：50~60 Hz |  |
| 20 | 电源输出 |  |  | 24VDC；2.15A |  |
| 21 | 接口标配 （网口、WIFI、蓝牙三合一） |  |  | 以太网口:10M/100M |  |
|  |  |  |  | Wi-Fi接口：802.11b/g/n 、频率：2.4Hz |  |
|  |  |  |  | 蓝牙：经典蓝牙和 BLE 标准 |  |
| 22 | 可选接口 |  |  | 4G全网通(LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/CDMA/GSM） |  |
| 23 | 功耗 |  |  | ＜40w |  |
| 24 | 摆放方式 |  |  | 落地型，桌面型（能独立摆放） |  |
| 25 | 外形尺寸 |  |  | 落地型尺寸 | 398*576*1146mm |
| 26 | 颜色 |  |  | 白色 |  |
| 27 | 亚克力广告牌展示 |  |  | 操作指南（可定制不同风格及内容） |  |
| 28 | 工作环境 |  |  | 温度：5~40℃ |  |
|  |  |  |  | 湿度：20%~95%RH（无凝露） |  |
| 29 | 储存环境 |  |  | 温度：-20~60℃ |  |
|  |  |  |  | 湿度：≤95%RH（40℃，无凝露） |  |
| 二、软件详细技术参数 |  |  |  |  |  |
| 1 | 部署方式 |  |  | 支持云服务私有化部署，提供安装包及相关文档 |  |
| 2 | 运维管理 |  |  | 提供可私有化部署及定制化开发的运维平台 |  |
| 3 | 技术架构 |  |  | 微服务架构、docker容器技术 |  |
| 4 | 云打印接口 |  |  | 开放性，能快速对接客户系统及应用 |  |
| 5 | 软件功能 |  |  | 推送功能、打印功能、设备管理功能、白名单（限制打印）、统计设备信息功能、语音控制功能等等。 |  |
| 6 | 设备状态 |  |  | 能够通过语音播报设备的正常和错误状态 |  |
| 7 | 通讯协议 |  |  | 基于TCP/IP协议开发，可靠性高 |  |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。