交换机采购项目（2022年）需求

为满足医院网络更新及扩展的需求，我院将采购4台汇聚层交换机、30台接入层备用交换机。

一、采购清单

| 序号 | 设备类型 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚层交换机 | 4 |
| 2 | 接入层交换机 | 30 |

参数要求：

1、汇聚层交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 主控板槽位数：≥2，业务板槽位数≥6，交换网板槽位数≥5； |
| 配置 | 每台配置双主控板，≥两块交换网板，≥两块电源，≥1块48口千兆电口板卡，≥1块48口千兆光口板卡，≥1块16口万兆光口板卡，≥4个万兆单模光模块，≥12个千兆多模光模块 |
| 性能 | 交换容量：≥76.8Tbps，包转发率：≥8600Mpps； |
| 链路聚合 | 聚合组数≥1000组，每组成员≥32个 |
| 功能协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等 |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持一虚多技术（1:N） |
| 资质认证 | 要求提供工信部入网证和检验报告 |
| 保修 | 必须提供所涉及产品原厂商原厂盖章的服务承诺函；提供为期≥三年的原厂上门免费保修服务，7×24小时响应，4小时到达现场。 |

2、接入层交换机

| 功能及技术指标 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥432Gbps/4.32Gbps |
| 转发性能 | ≥144Mpps |
| 性能指标 | MAC地址表>=16K |
|  | 路由表容量>=1K（支持OSPF） |
| 接口类型 | 端口形态：48个GE端口，4个万兆SFP+口 |
| CPU保护 | 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作 |
| 云平台管理 | 设备支持云平台管理 |
| Triple | 设备端口支持同时开启802.1X，MAC认证及Portal功能 |
| 堆叠 | 支持本地负载分担，流量可以均匀负载分担到各个堆叠链路 |
|  | 支持单点管理功能测试，可以通过任意一台设备的Console口对整个堆叠进行管理 |
|  | 支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持） |
|  | 支持完善的堆叠分裂检测机制，堆叠分裂后能自动完成MAC和IP地址的重配置，无需手动干预 |
| VLAN特性 | 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN |
|  | 支持基于MAC的VLAN |
| 链路聚合 | 支持链路聚合基本功能及聚合零丢包 |
| 镜像功能 | 支持远程镜像、流镜像、端口镜像 |
| 组播协议 | 支持IGMP Snooping v1/v2/v3，MLD Snooping v1/v2 |
|  | 支持PIM Snooping |
|  | 支持组播VLAN |
| 路由协议 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF |
|  | 支持Ipv6静态路由、RIPng、OSPF v3 |
|  | 支持RSTP功能：收敛时间≤50ms |
|  | 支持MSTP功能：收敛时间≤50ms |
| 访问控制策略 | 支持基于第二层、第三层和第四层的ACL |
|  | 整机提供Acl条目数不小于1K条； |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换 |
| 电源 | 配置双电源 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2 ，支持OAM以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
| 资质认证 | 要求提供工信部入网证和检验报告 |
| 保修 | 三年原厂免费保修 |
| 其它 | 配置2个千兆多模光模块 |

部署要求

报价人应当负责本次采购设备的安装调试工作，包括实现汇聚交换机双机热备以及链路冗余，其中牵涉原有交换机的配置和调试，也由报价人负责。由于医院业务要求网络7×24小时连续运行，因此，在安装新的交换机时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，则必须在预先计划好并得到批准的短暂时间内完成。为此，报价人应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且这些方案应经过充分的磋商论证和实验证明，方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

所采用的产品和技术方案必须兼容采购人现有的核心、汇聚和接入层交换机，如果出现与现有设备不兼容的情况，由报价人负责解决，报价人不支付任何额外的费用。

设备部署所需的线材由报价人提供，项目不再不支付任何额外的费用

其它要求：

- 提供设备的原厂保修证明

- 提供设备上架及配置服务