干部健康管理中心超声工作站采购需求

一、项目需求：

为达到广州市卫建委超声质量管理的要求，同事满足体检业务工作需求，需要在我院院本部和惠福分院安装5套超声系统工作站（含软件和采集卡）。需要采购5套超声系统工作站（含软件和采集卡）。以下为本次项目设备采购清单：

- 信息设备（产品）清单

| 序号 | 产品名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声工作站 | 超声工作站能够接入现有在用超声系统实现患者登记、病历数据检索、病历管理、影像管理、支持客户端DICOM接收影像服务、支持设备DICOM静态/动态影像接入功能、支持超声设备静态/动态影像采集功能、报告管理、报告打印、病历随访、统计分析、用户管理、字典管理、海量医学超声报告模板库（具体详细功能见附件） | 5 |
| 2 | 超声采集卡套件 | 高清采集卡，DVI，VGA接口，支持部分HDMI，USB采集器，视频线 | 5 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

二、技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项

目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。

三、服务方式

以现场服务为主，其它电话、邮件指导、远程维护、技术交流方式不限。

附件：

功能参数

1.登记模块

(1)登记模式支持全屏界面、左边登记界面；

(2)可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合；

(3)支持快速新增、连续新增的登记模式已节省登记员时间；

(4)支持拼音检索、模糊查询功能；

(5)登记界面设置自定义设置，只显示病人登记时常用的信息字段，可以隐藏不常用的病人登记信息，还可以设置登记信息显示顺序；

(6)按检查类型分页显示当天已取排队号的病人信息；

(7)为了提高登记效率，快速新增病人，可以使用连续新增功能和连续预约功能；

(8)可以根据用户喜好主界面布局，对队列框、诊室框、取号栏、提示框进行显示或隐藏操作。播放节目、系统设置、其它、退出等操作；

(9)预约登记后可取号，可设置排队小条格式；

(10)支持扫描申请单功能；

2.病历管理模块

(1)支持自定义设置病历检索条件，并保存用户的使用习惯；

(2)对应不同的检查状态可以设置不同的颜色显示，方便用户区分病人列表中不同检查状态的病人，并有颜色示例；

(3)支持查看病历单、针对该病历的操作日志；

(4)支持多条件组织查询，可选择模糊或精确查询。

(5)具有快速检索、高级检索多种方式，检查结构可导出Excel

(6)支持独立报告编辑，开启一个超声工作站，可以同时对两个不同的病人进行辅助诊断；

(7)支持诊室两个医生，一个专业书写报告，一个专业检查采图，提供医生的工作效率；

(8)支持设置字体；

(9)支持查看叫号列表，支持设置不同的颜色来区别不同的候诊状态；

3.影像采集模块

(1)提供采集一帧静态，多帧动态影像的功能；

(2)能查看采集到的的影像缩略图；

(3)支持缓冲影像采集；

(4)提供手柄采集功能；

(5)支持修改图像显示顺序；

(6)支持各种视频接口对接，包括DVI、SDI、S-Video、复合视频等

(7)支持查看、导出选中影像、导出全部影像；

(8)检查报告文档注册管理系统可以在工作站中制作幻灯片，当前病人的所有图像可一次性加入到幻灯片中，幻灯片中包含病人基本资料，病历图像及检查过程与结论。图像测量中同一图片上的电子尺寸没有限制；

(9)支持在同一界面实现单幅图、双幅图、四幅图、九幅图的显示规则；

(10)支持影像导入；

(11)支持图像反白；

(12)支持图像的对比分析；

(13)支持医生口述录音；

(14)可对采集卡做各种裁剪模式设置，设置视频参数，设置边框；

(15)图像支持自动适应、放大、缩小；

(16)支持截取区域图像，放大镜功能；

(17)可对图像进行箭头标注、文字标注、直线测量、角度测试、矩形测量、椭圆测量、多边形测量、矩形掩模等功能；

(18)支持动态编辑；

(19)图像可方便地导出；

(20)多种图像处理工具，如:校准图像、图像文字标识，图像放大缩小、图像截取、图像聚焦、图像测量、RGB通道调色、图像标注、图像翻转等；

(21)动态图像处理功能，如：向后/向前、停止/播放/暂停、单帧播放、采集单帧、播放速度选择等操作；

(22)采集动态影像时能同步采集多普勒音频；

(23)支持动静态采集，采集图像数量不受限制；

(24)支持静态影像采集和动态影像采集同时进行，互不影响；

(25)支持键盘快捷键采集、命令按钮采集、采集器采集，能将图像采集到缓冲区；

(26)支持缓冲区静态、缓冲区动态图像；

(27)在任意界面下均可以采集病人的图像，不须到特定的窗口采集图像；

(28)支持超声DICOM采集，将超声仪器联网，直接使用DICOM采集图像并上传到服务器；

(29)支持将图像导出为JPG、将影像导出为AVI格式;

(30)支持将图像导出DCM格式

(31)提供视频后处理，支持分割及视频合并行，截图等操作

(32)支持DICOM影像SR检查测量参数智能提取并自动填充到参数值中

4.诊断与报告模块

(1)可直接引用系统中的典型病历报告；

(2)支持全键盘编辑报告

(3)可直接引用同一病人以前的检查报告；

(4)自定义设置诊断术语、短句；

(5)自定义编辑典型病历存入系统，可以直接引用，缩短完成报告时间；

(6)对操作中的报告可收藏；

(7)收藏夹支持自定义目录；

(8)可设置为典型病例以及教学病例

(9)诊断知识库：系统提供全面、专业的诊断知识库，按检查部位分类；

(10)知识库结构包括：描述诊断术语、典型病历、正常报告、个人术语库、个人典型病历库；

(11)知识库编辑器：可以添加更新术语，增加典型病例，增加正常病例，增加目录，作废节点，还原节点等操作；

(12)打印图像的数量、字数、页数没有限制；

(13)打印的图像，自动排版，打印的图像数量没有限制；

(14)未测量的参数应不在报告单中显示参数名称；

(15)报告单能另存为图片文件或PDF文件等，方便输出携带；

(16)打印时可切换诊断医生；

(17)通过科室权限设置可以对数据进行分级管理；

(18)可对报告进行质量控制，并对报告进行评分；

(19)可设置检查参数（主要用于心脏科室），并在写报告时引用其参数，编辑报告时对编写报告时需要填入的参数可全键盘录入，很方便

(20)支持断网后的离线工作模式，并保证数据可以自动上传至服务器，需提供软件截图。

5.报告中心模块

(1)报告为危机报告可上传接口；

(2)报告留痕功能，可查看报告的修改记录；

(3)报告模板可根据医院自行编辑；

(4)报告的打印格式支持客户化定制

(5)支持根据用户选择图像的数量智能图像排列

(6)支持自动患者匹配功能，如该患者的过往检查历史记录，将查询并提示出来

(7)支持当前病人在其它科室的相关影像检查资料调阅

(8)支持报告多级审核机制，上级医生可对报告进行修改、审核、并保存修改记录信息

(9)报告支持电子签名验证功能；

(10)报告留痕功能，可查看报告的修改记录；

(11)报告为危机报告可上传接口；

6.病历追踪模块

(1)适用于超声病人初步检查结束后持续追踪病人诊断情况；

(2)使病人达到全方位更加细致的治疗效果；

(3)按检查日期、追踪时间、姓名、性别、追踪状态、病人ID、检查医生、符合情况、检查ID、追踪医生、病历标签等条件进行查询；

(4)对手术结果、病理结果、实验室结果、出院诊断、其他追踪等资料进行补充；

(5)对报告进行评审

7.数据统计模块

(1)常用统计报表：系统自带常规统计报表，如：诊断医生工作量、临床医生申请单、检查项目分类、设备工作量、诊断结果分类、费用分类；

(2)报表设计：按照实际需求设计自定义报表；

(3)分类统计：分类统计的查询条件包括时间范围、检查部位、病人来源、检查科室、诊断医生、设备名称、费用、积分等，视具体统计项目而定；

(4)统计结果图表化显示：表格、对照表、趋势图等多种方式显示统计结果，支持按需要自定义统计项目；

(5)预览和打印报表：预览和打印报表；

(6)导出数据：数据列表页面下显示的统计数据都可导出，导出的格式为Excel文件；